Ejercicio de Análisis de Resultados

Ejercicio Performance 2

# Análisis de Resultados de la Prueba de Carga

Este resumen muestra que se realizaron 269891 peticiones OK con unas 6759 peticiones falladas dando un total de 276650 iteraciones con un máximo de 140 usuarios virtuales.

## Rendimiento General

| Métrica | Valor Clave | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta (Duración) | 861.68 ms | El tiempo de respuesta promedio fue de 861 milisegundos, lo cual es un buen resultado general. |
| P95 | 1.57 s | El 95% de todas las peticiones terminaron en 1.57 segundos o menos. |
| P90 | 1.28 s | El 90% de las peticiones terminaron en 1.28 segundos o menos. |
| Tiempo de respuesta (Éxito) | 1.42 s | Para las peticiones que tuvieron una respuesta esperada, el p(95) fue 1.42 segundos. |

## Tasa de Errores y Fallos

| Métrica | Valor Clave | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Peticiones Fallidas | 2.44 % (6759 fallos) | Este es el porcentaje de peticiones que tuvieron fallos, lo que está por debajo del umbral de error aceptable del 3%. ¡Pasa la validación! |
| Validaciones | 97.55 % | El 97.55 % de las validaciones de las peticiones fueron exitosas. Esto se correlaciona con la tasa de fallos: 100\% - 97.55 % aproximadamente 2.45 % de peticiones fallidas. ¡Pasa la validación! |
| Peticiones HTTP Fallidas | 2.44 % (6759 fallos) | Esto generalmente indica el porcentaje de peticiones que recibieron un código de estado HTTP no exitoso o que fallaron a nivel de red. |

## Análisis del Diagrama

El diagrama adjunto ilustra la relación entre los Usuarios Virtuales, inyectados y la tasa de Peticiones por Segundo generada durante la prueba.

| Periodo | Comportamiento del Sistema | Implicación |
| --- | --- | --- |
| 01:40:00 - 01:50:00 | Los Usuarios Virtuales se mantienen estables cerca del máximo (140). Las peticiones también son estables (aproximadamente 80 peticiones). | Estabilidad inicial. El sistema maneja una alta carga de manera eficiente. |
| 01:50:00 - 02:00:00 | Se observa una caída drástica y fluctuación en la línea azul, mientras los Usuarios Virtuales se mantienen inyectados. La tasa de peticiones cae temporalmente a menos de 20 peticiones. | Fallo de rendimiento. Los Usuarios Virtuales no pueden generar peticiones al ritmo esperado. Esto suele indicar congestión severa en el lado del servidor. |
| 02:00:00 - 02:35:00 | La tasa de http_reqs se recupera y vuelve a estabilizarse cerca de su nivel máximo. | Recuperación. El sistema logró liberar recursos y continuar la prueba. |

La tasa de Peticiones por Segundo promedio máximo registrado fue de 82.6 peticiones por segundo con 140 Usuarios Virtuales.

## Conclusiones y Puntos Por Mejorar

Puntos Fuertes:

- Tasa de Error Aceptable: La tasa de fallos de 2.44% está por debajo del umbral estándar de 3%. El servicio demostró ser robusto en términos de estabilidad bajo la carga aplicada.

- Tiempo de Respuesta General: El p(90) en 1.28 segundos es excelente.

Puntos Débiles:

- Umbral de p(95): Si el requisito estricto era que el tiempo de respuesta permitido sea de máximo 1.5 segundos, entonces el p(95) de 1.57 segundos FALLA ligeramente esta validación. Esto significa que un 5% de los usuarios experimentaron un tiempo de respuesta mayor a 1.5 segundos.

- Distribución del Tiempo de Respuesta: Observa el gran salto entre el tiempo Medio (med = 613.42 ms) y el p(95) (1.57 s), y el tiempo Máximo (max = 29.93 s). Esto sugiere que, aunque el servicio es rápido para la mayoría, hay una pequeña fracción de peticiones que experimentan una latencia muy alta.

En resumen: La prueba fue exitosa en términos de estabilidad y tasa de error, pero falló marginalmente la validación de rendimiento estricta en el percentil 95.